模型各模块说明

图 1  E4-D2 网络结构示意图（D2 最终采用 G3：D_a=log(1+|Δ|) 的 Da-only 判决）

1. 总体设计思想

模型的核心思想可以概括为：前半部分用 E4 把“幅度–相位物理结构”融合成有效目标特征，后半部分用 D2 模拟 CFAR 的局部参考窗思想，先估计多尺度邻域杂波背景，再以当前检测单元 CUT 相对于局部背景的通道级对数压缩绝对异常强度 D_a 进行最终判决，从而提升低 SCR 弱目标检测能力。

| 部分 | 借鉴思想 | 解决问题 |
| --- | --- | --- |
| E4 full CVOCA | 雷达复回波的幅相表达 X = A e^{jθ} | 幅度不能直接拼接，必须调制相位方向 |
| D2 Local-CFAR-like | CFAR 中参考单元估计局部背景；比较 CUT 与背景的相对异常 | 同时利用当前单元 F_d 与邻域背景 H_ms，最终仅以 D_a 作为判决表示 |

相比传统 ST-GNN 主要依赖原始 I/Q 的隐式学习，E4-D2 显式引入了 PL/RPH 物理通道、相位稳定性特征、幅度调制特征、Global 样本级统计特征以及多尺度局部卷积检测头。

2. 整体输入与输出

E4-D2 包含四路输入，分别对应主干时空特征、相位相干特征、幅度调制特征和全局背景统计特征。

A. [I/P99, Q/P99, PL_raw, RPH/P99] → ST-GNN → 1024ch

B. [temporal_mean, temporal_std, phase_stability] → PhaseEncoder → 128ch

C. [amp_map, amp_cell] → AmpEncoder → 64ch

D. [global_6ch] → Global MLP → 128ch broadcast

四路特征中的主干输出、幅相融合输出和全局广播特征最终拼接为 1216 通道特征：

concat([F_main, F_AP, G_broadcast])
= concat([1024ch, 64ch, 128ch])
= 1216ch

随后进入 D2 Da-only Local-CFAR-like 对数绝对差异判决头：

F → Conv1d(1216 → 256, k=1) → F_d
并行多尺度局部背景建模：
  Branch1: Depthwise Conv1d(k=3, groups=256)
  Branch2: Depthwise Conv1d(k=7, groups=256)
  Branch3: Depthwise Conv1d(k=15, groups=256)
concat → 768ch → Conv1d(768 → 512) → GELU → H_ms
U_d = GroupNorm_8(Conv1d(F_d, 256 → 128, k=1))
U_h = GroupNorm_8(Conv1d(H_ms, 512 → 128, k=1))
Δ = U_d - U_h
D_a = log(1 + |Δ|)
D_a → Conv1d(128 → 128, k=1) → GELU → Dropout(0.1) → Conv1d(128 → 2, k=1)

最终输出为 [B, 2, R]，其中 R 表示距离单元数量，2 表示 clutter 和 target 两类 logits。最终分类器只接收 D_a，不再显式使用方向分量 D_s。

3. 模块 A：ST-GNN 主干分支

3.1 输入与设计思想

| 通道 | 含义 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| I/P99 | 同相分量归一化 | 保留复回波实部信息 |
| Q/P99 | 正交分量归一化 | 保留复回波虚部信息 |
| PL_raw | 相位线性度/相位相关物理特征 | 辅助刻画目标相位规律 |
| RPH/P99 | 幅相相关物理特征 | 增强相位–幅度结构表达 |

原始 I/Q 是雷达复回波的基础信息，但在低 SCR 下目标非常弱，仅靠 I/Q 让网络自己学习目标结构比较困难。因此，E4-D2 在主干输入中加入 PL/RPH，使 ST-GNN 一开始就能看到更强的物理提示。

3.2 数据流与作用

Input A: [B, 4, P, R]
        ↓
ST-GNN Backbone
        ↓
F_main: [B, 1024, R]

其中 P=4 表示 4 个连续脉冲或 range profiles，R 表示距离单元数。ST-GNN 使用空间–时间图结构和 ConvGRU 提取跨距离、跨脉冲的时空特征。

F_main 是最主要的 1024 通道判别特征，包含目标跨脉冲稳定性、邻近距离单元空间关系、I/Q 复回波结构、PL/RPH 物理提示以及目标与海杂波的整体可分性。

4. 模块 B：PhaseEncoder 相位分支

4.1 输入与设计思想

| 特征 | 含义 | 对检测的意义 |
| --- | --- | --- |
| temporal_mean | 复数跨脉冲均值幅度 | 目标相干累加后更强 |
| temporal_std | 相位跨脉冲波动 | 杂波相位更随机，目标更稳定 |
| phase_stability | 相位稳定性 | 越稳定越可能是目标 |

低 SCR 下，目标幅度可能被海杂波淹没，但目标往往仍具有一定跨脉冲相干性。海杂波虽然幅度可能很强，但相位结构更随机。因此，相位分支的作用是突出目标的相干性，而不是目标的绝对幅度。

4.2 数据流与作用

Input B: [B, 3, R]
        ↓
PhaseEncoder
        ↓
F_phase: [B, 128, R]

PhaseEncoder 输出 F_phase，它不直接用于最终分类，而是进入 E4 full CVOCA 模块，用来生成极坐标方向 [C, S]。

5. 模块 C：AmpEncoder 幅度分支

5.1 输入与设计思想

| 特征 | 含义 |
| --- | --- |
| amp_map | 距离维/脉冲维上的幅度分布图 |
| amp_cell | 距离单元级幅度统计 |

幅度信息本身是有用的，但不能粗暴作为独立目标证据。海杂波中经常存在海尖峰、局部强杂波、幅度突增和非目标强散射。如果直接把幅度特征 concat 进分类器，模型容易误把“强幅度”当成“目标”。

因此，E4-D2 中幅度分支的用法是：幅度作为相位方向的调制强度。

不是：幅度强 → 目标

而是：相位方向像目标，并且幅度支持这个方向 → 增强响应

5.2 数据流与作用

Input C: [B, 2, R]
        ↓
AmpEncoder
        ↓
F_amp: [B, 64, R]

AmpEncoder 输出 F_amp，进入 CVOCA 模块后生成 A = softplus(proj(F_amp))。使用 softplus 是为了保证幅度调制量为非负，这符合雷达复回波中幅度 A 的物理含义。

6. 模块 E4：Full CVOCA / AP Fusion 幅相复值融合

6.1 设计思想

雷达复回波可以写成 X = A e^{jθ}，也可以展开为 X = A cosθ + j A sinθ。E4 full CVOCA 的核心就是把幅度分支和相位分支重新组合成类似复数形式的特征。

幅度分支 → A
相位分支 → cos方向 C, sin方向 S
融合 → A·C, A·S

因此，该模块不是简单拼接 [F_amp, F_phase]，而是构造物理一致的极坐标耦合：

Z_real = A · C
Z_imag = A · S

即构造可学习的复值特征：
Z = A(C + jS)

6.2 具体设计

幅度投影：A = softplus(proj(F_amp))。它从幅度分支得到非负调制强度，避免幅度直接变成分类证据，并让幅度作为相位结构的权重。

相位方向投影：[C, S] = L2-normalize([cos_proj(F_phase), sin_proj(F_phase)])。L2 normalize 使方向向量满足 C² + S² ≈ 1，从而把方向和强度分开。

幅相耦合：Z_real = A·C，Z_imag = A·S。只有当相位方向稳定且幅度信息支持时，响应才会增强。

ComplexConv 复值卷积：显式建模实部和虚部之间的交叉关系。

Y_real = Conv_R(Z_real) - Conv_I(Z_imag)
Y_imag = Conv_R(Z_imag) + Conv_I(Z_real)

复幅度计算：|Y| = sqrt(Y_real² + Y_imag² + ε)。其中 ε 用于数值稳定。

输出 AP 融合特征：Concat [Y_real, Y_imag, |Y|] → Conv1d → F_AP，输出维度为 [B, 64, R]。

6.3 ComplexConv 的作用

ComplexConv 的作用是进一步建模实部和虚部之间的交叉关系。普通 concat 只会把 Z_real、Z_imag 当作普通通道；ComplexConv 则显式保留复数乘法结构。

7. 模块 D：Global MLP 分支

global_6ch 描述整个样本的整体幅度尺度和动态范围，包括 global_rms、global_p95、global_p99、global_max、global_mean、global_std 等统计量。

不同样本的背景海杂波强度、动态范围和能量尺度可能不同。Global 分支提供样本级上下文，使模型能够判断当前距离单元的响应在当前整体海杂波背景下是否异常。

Input D: [B, 6]
        ↓
Global MLP
        ↓
G_broadcast: [B, 128, R]

broadcast 表示先得到 [B, 128]，再沿距离维复制成 [B, 128, R]。它帮助后续检测头进行全局尺度校准。

8. 特征融合：1216ch 总特征

经过前面三个主要特征分支后，进行 concat：

F = concat([F_main, F_AP, G_broadcast])

F_main       = 1024ch
F_AP         = 64ch
G_broadcast = 128ch
---------------------
Total        = 1216ch

| 特征 | 维度 | 提供的信息 |
| --- | --- | --- |
| F_main | 1024 | ST-GNN 时空主特征 |
| F_AP | 64 | 幅相极坐标复值融合特征 |
| G_broadcast | 128 | 样本级全局背景尺度 |

9. 模块 D2：Da-only Local-CFAR-like 对数绝对差异判决头

9.1 设计思想

传统 CFAR 的核心不是单独判断 CUT 本身“像不像目标”，而是判断 CUT 相对于周围参考单元估计得到的局部杂波背景是否异常。最终版 D2 保留 k=3、k=7、k=15 的多尺度局部背景建模，并采用 G3 实验对应的 D_a-only 判决：先把当前单元特征与背景特征投影到统一比较空间，构造 Δ=U_d-U_h，再计算 D_a=log(1+|Δ|)。其中绝对值仅保留偏离背景的强度，log1p 用于压缩大差异的动态范围并保持小差异区域的分辨能力。最终分类器只依据 D_a 输出 target / clutter logits。判决网络消融结果表明，显式加入方向分量 D_s 未带来相对于 D_a-only 的增量收益，因此最终不再保留 D_s。

对每个距离单元：
  1) 得到当前检测单元特征 F_d
  2) 通过 k=3 / k=7 / k=15 多尺度局部卷积估计背景 H_ms
  3) 将 F_d 与 H_ms 投影为 U_d、U_h（128ch）
  4) 构造 Δ = U_d - U_h
  5) 计算 D_a = log(1 + |Δ|)
  6) 仅用 D_a 完成目标 / 杂波判决

9.2 当前检测单元特征 F_d

F → Conv1d(1216 → 256, k=1) → F_d
F_d: [B, 256, R]

该 1×1 Conv1d 不观察邻域，只在通道维对 ST-GNN 主干特征、AP 幅相融合特征与 Global 样本级背景特征进行线性融合和降维，得到每个距离单元的当前单元表示 F_d。F_d 一方面用于多尺度局部背景建模，另一方面作为 CUT 特征进入后续比较空间；它不直接产生分类 logits。

9.3 并行多尺度 Depthwise Conv1d 背景建模

Branch1: Depthwise Conv1d(k=3, groups=256) → H_3
Branch2: Depthwise Conv1d(k=7, groups=256) → H_7
Branch3: Depthwise Conv1d(k=15, groups=256) → H_15

Depthwise Conv1d 设置 groups = channels = 256，使每个通道独立估计局部变化，既控制参数量，又对应 CFAR 中利用参考窗估计背景的思想。k=3、k=7、k=15 分别捕获近邻突变、中尺度杂波结构和较宽范围的背景趋势。

| 卷积核 | 感受野 | 类比 CFAR | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| k=3 | 近邻窗口 | 很近的参考单元 | 捕获局部突变、小范围尖峰 |
| k=7 | 中尺度窗口 | 中等参考窗 | 捕获普通局部杂波背景 |
| k=15 | 大尺度窗口 | 较宽参考窗 | 捕获更平滑的背景趋势 |

三种窗口共同构成从近邻到较宽范围的多尺度背景参照。

9.4 多尺度背景特征与比较空间对齐

三个分支均输出 [B, 256, R]，拼接后得到 [B, 768, R]。通过 Conv1d(768 → 512) 与 GELU 融合多尺度局部响应，形成背景上下文 H_ms: [B, 512, R]。由于 F_d 与 H_ms 通道数不同，需要分别投影到统一的 128 通道比较空间。

concat([H_3, H_7, H_15]) → [B, 768, R]
Conv1d(768 → 512) → GELU → H_ms

U_d = GroupNorm(Conv1d(F_d, 256 → 128, k=1), groups=8)
U_h = GroupNorm(Conv1d(H_ms, 512 → 128, k=1), groups=8)
U_d, U_h: [B, 128, R]

两套投影参数相互独立，以适应当前单元特征和局部背景特征不同的统计分布。GroupNorm 使用 8 个分组，使 U_d 与 U_h 进入可比较的数值尺度，避免后续差异主要由通道尺度不一致造成。

9.5 D_a-only：对数压缩绝对差异判决

Δ = U_d - U_h
D_a = log(1 + |Δ|)
D_a: [B, 128, R]

D_a → Conv1d(128 → 128, k=1)
    → GELU
    → Dropout(0.1)
    → Conv1d(128 → 2, k=1)
    → logits: [B, 2, R]

D_a 逐通道衡量 CUT 相对于局部背景的异常强度。先计算 Δ=U_d-U_h，再取 |Δ| 去除方向符号，最后通过 D_a=log(1+|Δ|) 进行对数压缩。当 U_d≈U_h 时，Δ≈0，因此 D_a≈0，说明当前单元更符合局部背景；随着 |U_d-U_h| 增大，D_a 单调增大，表示异常证据增强。log(1+·) 能压缩较大的差异响应，避免少数极端通道主导判决，同时对接近 0 的细微差异保持较好的分辨率。D_a 保留 128 个通道上的异常分布，而不是压缩成单一标量。最终不再构造 D_s，也不再拼接 [D_s, D_a]；这与 G3/Da-only 消融结论一致：方向信息在当前低虚警率判决中不是必要的增量信息。D2 与传统 CFAR 的对应关系如下：

| CFAR | E4-D2 Da-only D2 Head |
| --- | --- |
| CUT 当前检测单元 | F_d → U_d |
| 参考单元窗口 | k=3 / 7 / 15 多尺度 Depthwise Conv1d |
| 局部背景估计 | H_ms → U_h |
| CUT–背景比较 | Δ = U_d - U_h |
| 对数压缩绝对异常度量 | D_a = log(1 + ¦Δ¦) |
| 固定阈值/统计判决 | 可学习 Da-only 分类器 |
| 人工规则 | 数据驱动的通道级对数绝对差异判决 |

10. E4-D2 的完整数据流

Input A:
[I/P99, Q/P99, PL_raw, RPH/P99]
↓
ST-GNN Backbone
↓
F_main: 1024ch

Input B:
[temporal_mean, temporal_std, phase_stability]
↓
PhaseEncoder
↓
F_phase: 128ch → C/S phase direction

Input C:
[amp_map, amp_cell]
↓
AmpEncoder
↓
F_amp: 64ch → A amplitude modulation

F_amp + F_phase
↓
Full CVOCA:
A = softplus(proj(F_amp))
[C,S] = L2_norm(...)
Z_real = A·C
Z_imag = A·S
ComplexConv → |Y|
Concat [Y_real, Y_imag, |Y|] → Conv1d
↓
F_AP: 64ch

Input D:
[global_6ch]
↓
Global MLP
↓
G_broadcast: 128ch

concat([F_main, F_AP, G_broadcast])
↓
F: 1216ch
↓
Conv1d(1216 → 256, k=1)
↓
F_d: 256ch
├─→ Proj_d: Conv1d(256 → 128) → GroupNorm(8) → U_d
└─→ Parallel Depthwise Conv1d(k=3 / 7 / 15)
     ↓
     concat → 768ch
     ↓
     Conv1d(768 → 512) → GELU
     ↓
     H_ms: 512ch
     ↓
     Proj_h: Conv1d(512 → 128) → GroupNorm(8) → U_h

Δ = U_d - U_h
↓
D_a = log(1 + |Δ|)
↓
Conv1d(128 → 128) → GELU → Dropout(0.1) → Conv1d(128 → 2)
↓
Per-range-cell logits: target / clutter

11. 各模块作用汇总

| 模块 | 输入 | 输出 | 核心作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-GNN Backbone | 4ch I/Q+PL/RPH | 1024ch | 提取主时空检测特征 |
| PhaseEncoder | 3ch 相位统计 | 128ch | 提取相干性、相位稳定性 |
| AmpEncoder | amp_map + amp_cell | 64ch | 提供幅度调制强度 |
| Full CVOCA | F_amp, F_phase | 64ch | 幅度–相位极坐标复值融合 |
| Global MLP | global_6ch | 128ch broadcast | 提供样本级背景尺度 |
| Concat | 1024+64+128 | 1216ch | 融合主干、AP、全局信息 |
| Conv1d k=1 | 1216ch | F_d: 256ch | 降维、通道融合，得到当前检测单元特征 |
| DWConv k=3/7/15 | F_d: 256ch | 3×256ch | 多尺度估计局部杂波上下文 |
| Concat + Conv1d + GELU | 3×256ch | H_ms: 512ch | 融合多尺度响应，形成背景上下文 |
| Proj_d + GroupNorm(8) | F_d: 256ch | U_d: 128ch | 将 CUT 投影到统一比较空间 |
| Proj_h + GroupNorm(8) | H_ms: 512ch | U_h: 128ch | 将局部背景投影到统一比较空间 |
| D_a 对数绝对异常 | U_d, U_h | D_a: 128ch | D_a=log(1+¦U_d-U_h¦) |
| Da-only Classifier | D_a: 128ch | 2ch logits | 仅依据通道级对数压缩绝对异常强度输出目标/杂波判决 |